LAÇ BELEDİYESİ

ALSANCAK-YEŞİLTEPE YOLU DÜZENLEME PROJESİ

İHALESİ

# ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	GENEL ŞARTLAR :

Bu şartname, Bayındırlık İşleri Genel Fenni şartnamesi ve şartlaşması, Planlar ve detayları ve diğer detaylar ile Özel Teknik Şartname ile yapılacak iş ile ilgili yayınlanmış en güncel teknik şartnameler birbirlerini tamamlarlar.

Güncellenmiş standartlar ve ekleri bu ihale kapsamında kullanılacak malzemeler ve işçilikte geçerli olacaktır. Bu ihalede geçerli standartlar; TSE, TSEN, CE ve EU standartlarıdır. Kontrolün talep ettiği standartların gereği müteahhit tarafından yapılacaktır.

İnşaat; Belediyenin atayacağı Sorumlu (idare) ve/veya İnşaat Mühendisi ve/veya Kontrol’ün direktifleri altında, aşağıdaki özel şartlara harfiyen uyularak yapılacaktır.

İnşaat’a başlamadan ilgili tüm mercilerden gerekli izinler ve ön bilgiler alınacaktır.

2.	İNŞAAT SAHASI :

LAÇ Belediyesi sınırları içerisindeki Alsancak bölgesinde yer alan, ekteki projede ve metraj listesinde sokak ismi yazılı olan yoldur.

3.	İNŞAAT SAHASININ MÜTEAHHİDE TESLİMİ :

İnşaat sahası, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, tutanakla Müteahhide teslim edilecektir. Müteahhit; İhale kapsamında idare ve kontrol ile mutabık kalınan iş programına uygun olarak inşaat işlerini yürütüp tamamlayacaktır. Müteahhit gerekli güvenlik tedbirlerini alarak kullanıma mani olmayacak, kötü görüntü ve rahatsızlık vermeyecek şekilde çalışma saatleri belirleyecektir. Ancak kontrol ile idarenin onayladığı ve çevreyi rahatsız etmeyecek iş kalemleri organize edilerek belirlenen çalışma saatlerinin dışında da yapılabilmesine izin verilecektir.

4.	MALZEME VE İŞÇİLİK :

Projenin inşaatı için aşağıda listelenen işler, proje kapsamındaki işler, gerekli her türlü malzeme, işçilik ve taşıma Müteahhide ait olmak üzere, birinci sınıf ve kontrol ile idarenin yetkilisini tatmin edecek nitelikte malzeme ve işçilikle yapılacaktır. Beğenilmeyen malzeme derhal şantiyeden uzaklaştırılacak ve tatminkar olmayan iş ise derhal yıktırılıp yapılacak, masraflar müteahhide ait olacaktır. Müteahhit, istendiği zaman kontrol’e malzeme v.s. numuneleri verecektir.

Numune iş: her iş kalemi için en az bir numune tamamlanıp kontrol ve idare yetkilisinin onayı alınıp aynı prensiplerde benzer işler bitirilecektir.

Müteahhit, asfalt malzemenin şartnamede belirtilen evsafta olduğunu ve standartlara uygunluğunu yapılacak testlerle (sıcak ve soğuk malzeme) belgeleyecektir. Bu kapsamda, şantiyeden sıcak malzemeden numune ve/veya serilip sıkıştırılan malzemeden karot ile numune alınıp; Sıkışma, Bitum oranı, gradasyon ve asfalt kalınlığı...vb tespit edilecektir. Bu testlerin ücretleri ihale bedeli kapsamında müteahhit tarafından karşılanacaktır ve testler idarenin onay vereceği bağımsız laboratuvar ve/veya KKTC Karayolları Dairesi Laboratuvarları tarafından yapılacaktır. Test raporları; şartnameye uygunluğu ve verilen karışım tasarımına uygunluğu ile uyumlu sonuçlar vermelidir. Aksi takdirde masraflar müteahhide ait olmak üzere yapılan imalat sökülüp tekrar yaptırılacaktır. Aynı sıkışma testleri mekanik malzeme için de yapılacaktır.

Numune iş: her iş kalemi için en az bir numune tamamlanıp kontrol ve idare yetkilisinin onayı alınıp aynı prensiplerde benzer işler bitirilecektir.

5.	ARAZİ KOTU :

Asfalt kaplama, mevcut asfalt kotunun üzerine yapılacağı durumlarda röper olarak mevcut asfalt alınacaktır. Mevcut asfalt olmayan yerlerde idare tarafından verilen kotlara hassas bir şekilde uyularak yapılacaktır. İşin başlangıcında İdare ve Kontrol’lük tespit edilecek röper noktası belirlenecek ve iş sonuna kadar muhafaza edilecek ve tüm ölçüler bu röpere bağlı olarak alınacaktır. Müteahhit, inşaata başlamadan arazi güzergâhında kot çalışması yapacak ve güzergâh; boy kesitler oluşturulup kontrolün onayına sunulacaktır. Plentmiks alt temel üzerine yapılacak olan asfalt metraj tablosunda verilen ölçülere uyularak kaplama yapılacaktır.

6.	TADİLATLAR:

Kontrol / İdare yetkilisi, İdare namına hakkını kullanarak ihalenin herhangi bir kısmında projede mal sahibi onayıyla tadilat yapma hakkına sahiptir. Bu tadilat yazılı olarak müteahhide bildirilecek ve tadilat bedeli neticesinde artırma ve eksiltme belirlendikten ve onay alındıktan sonra iş yapılacaktır.

7.	EK İŞ YAPMA ŞEKLİ:

Müteahhit işi devamlı kontrol edecek ve idare ile kontrol’lük yazılı emir almadan herhangi bir ekstra iş yapmayacaktır. Yazılı emir almadan yaptığı işlerden ödenmeye hakkı olmayacaktır. Mamafih idarenin yazılı emri ile iş kapasitesinde herhangi bir artırma ve eksiltme yapma mecburiyetindedir. Kontrat harici işleri mal sahibi başka bir Müteahhide de yaptırabilir. Bu takdirde Müteahhit, herhangi bir hak talep edemez. İdare, ihale ile ilgili %20 ek iş veya %20 eksik iş yaptırabilir. Müteahhidin Şantiye sorumlusu, Ataşman defterine yazılı onay almadan hiçbir ekstra iş yapmayacak, yaparsa ödeme talebinde bulunamayacaktır.

8.	ŞANTİYE:

Şantiye kuruluşu yapılırken gerekli tüm güvenlik önlemleri ve inşaat alanı çevreyi  rahatsız etmeyecek şekilde ve kontrol ve idare yetkilisinin onayı ve talebi doğrultusunda gerekli tedbirler alınacaktır. Müteahhit şantiyeden sorumlu bir proje yöneticisi atayacaktır. Müteahhit, şantiyede bir set proje ve şartname bulunduracaktır. Malzemeler, müteahhit’in kullanımı için belirtilecek yerde müteahhit tarafından muhafaza edilecektir.

Müteahhit tarafından idarenin vermiş olduğu ölçüler ile tabela genişliği:150 cm yüksekliği ise :120 cm, ayaklı olup ve renkli 2 adet İnşaat Tabelası sahaya monte edilecektir. Tabelaların montaj yerleri idare tarafından verilecektir.

9.	KAZI, YIKIM, KIRIM, ZEMİNİN İYİLEŞTİRMESİ vs. İŞLERİ:

Zemin iyileştirilmesi işleri gayet dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Mevcut Zeminin korunması ve mümkün olduğunca az hasar verilmesine dikkat edilecek ve herhangi bir iş yapılırken çevrede konutların ve iş yerlerinin olduğu göz önüne alınacaktır. Bu tedbirlerin zamanında ve iyi bir şekilde alınmamasından dolayı olabilecek zarar/ziyanın giderilmesi Müteahhide ait olacaktır. Molozlar ve malzeme artıkları inşaat alanından derhal uzaklaştırılacak ve LAÇ Belediyesinin göstereceği yere boşaltılacaktır.

Teklif vermeden önce güzergâh ziyaret edilecek

- Plent miks alt temel üzerinin asfalt kaplanacak yolları,

- Yol genişletilecek yerlerin Plent miks alt temel ile genişletilmesi ve mevcut asfalt ile yeni Plent miks alt temel üzerine asfalt kaplanacak yollar,

- Güzergâh üzerinde zeminde istenecek herhangi bir düzeltme, sıyırma, kazı, yarma, ek dolgu, asfalt kesme ve/veya iyileştirme ihale aşamasında tespit edilip teklif birim fiyatına yansıtılacaktır. İşin yapım aşamasında bu tip ek işlerden dolayı ek bedel talep edilmeyecektir.

10.  TAŞ DUVAR İŞLERİ:

10.1 Kullanılacak Malzemeler

10.1.1 Taş Malzemesi

- Sağlam, donma-çözülmeye dayanıklı, siyah dağ taşı kullanılacaktır.

- 50cm kalınlığında yapılacak olan taş duvarların yüksekliği, yerine göre belirlenecektir.

10.1.2. Harç

- Harçlı duvarlar için 150 dozlu çimento harcı (1:3 çimento/kum oranında) kullanılacaktır.

- Kullanılacak kum, elenmiş, yıkanmış ve organik madde içermeyen dere kumu olacaktır.

- Su: Temiz, içme suyu kalitesinde olacaktır.

10.2. Yapım Yöntemi

10.2.1. Temel Kazısı

- Projesine uygun şekilde, sağlam zemine ulaşana kadar kazı yapılacaktır.

- Gerektiğinde temel altına grobeton (100 dozlu) dökülecektir.

10.2.2. Duvar Örgüsü

- Taşlar yatak ve yan yüzeylerinden birbirine iyi oturtularak düzenli şekilde yerleştirilecektir.

- Derz aralıkları mümkün olduğunca az olacak, harç taş yüzeyine taşmayacak şekilde yapılacaktır.

10.3. Kontrol ve Kabul Kriterleri

- Duvar yüksekliği, kalınlığı ve şev eğimi projeye uygun olmalıdır.

- Taşlar sağlam yerleştirilmeli, boşluklar olmamalıdır.

- Donatı yerleşimi ve beton kalitesi için beton döküm öncesi ve sonrası kontrol yapılacaktır.

11.	ASFALT, PLENT MİKS ALT TEMEL KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- GENEL KONULAR

- Yapılacak işlemlerden önce LAÇ Belediyesi ile koordineli hareket edilecek ve işe başlamadan önce birlikte güzergah tespiti (başlangıç-bitiş) yapılacaktır.

- İhale kapsamında müteahhit firma sadece asfalt kaplama, plentmiks alt temel serimi işlerine teklif verecektir. Müteahhit firma verilen güzergahlardaki Plent miks alt temel ile ilgili zeminin hazırlanması, malzemenin serilmesi ve sıkıştırılması işlerini emek ve işçilik dahil yapacaktır. Bununla ilgili ihale teklifinde birim fiyat verilecektir.

- Yapılacak işlerin kapsamında;

- Mevcut sıkışmış zemin üzerine tüm güzergaha serilmiş olan Plentmiks alt temel üzerinin 6 cm asfalt kaplanması

- Yapılması mümkün olan yerlerde yol genişletilecek yerlerin Plentmiks alt temel serilerek ve mevcut asfalt ile yeni Plentmiks alt temel üzerine 6 cm kalığında asfalt serilmesi,

- İşin kapsamı, projede öngörülen güzergahlarda ihtiyaç varsa Kazı, Yarma, Asfalt kesme ve Dolgu İşleri, Stabilize İşleri yapılacaktır. Bu iş kalemleri ile ilgili işin mahiyeti ihale aşamasında tespit edilip Plentmiks alt temel ve asfalt birim maliyetlerine yansıtılacaktır ve sonradan bu kapsamdaki işler için ek ücret talep edilmeyecektir.

- Müteahhit firma yol yapımı süresince şantiyede devamlı surette sorumlu bulunduracaktır. Gerektiğinde ve idare tarafından talep edildiğinde İnşaat Mühendisi ve etüt (topoğrafya) ekibi getirecektir.

- Yol yapım işleri esnasında çalışma yapılacak kesimlerde öncelikle etüt alımları yapılıp, aplikasyon yapılacak proje değerleri (aplikasyon, kot v.s) konusunda idare ve kontrollük ile mutabakat sağlanacaktır.

- Güzergahın geçeceği kısımlarda bulunan engeller ile ilgili Daire ve Belediye ile görüşüldükten sonra çalışmalar başlatılacaktır. İlgili Daireden ve Belediyeden görüş alınmadıkça ve görüşün gereği yapılmadan, herhangi bir iş yapılmayacaktır.

- Yol altyapı ve üstyapı işlerinde İdare tarafından verilecek olan projede belirtilen vaziyet planı, ölçü listesi ve en kesitlerdeki genişlik ve kalınlıklara uyulacaktır. Proje ve şartnamede belirtilen kalınlıklar sıkışmış kalınlıklar olup proje ve şartname kapsamından çıkacak olan metraj ve tonajlar kesinlikle aşılmayacaktır. Metraj veya tonajların aşılması halinde müteahhit fazladan herhangi bir hak veya menfaat talebinde bulunamayacaktır.

- İdare  ve/veya Kontrollük hizmetleri kapsamında laboratuvar çalışmaları ve testleri talep edilebilir. Müteahhit firma masrafları kendisine ait olmak üzere talep edilen testleri yaptıracaktır.

- Yol yapım çalışmaları süresince her türlü trafik emniyet tedbirleri İdare ve kontrollüğün görüş ve direktifleri doğrultusunda müteahhit tarafından alınacaktır. Yol trafik güvenliği için kullanılacak malzeme ve işçilik müteahhit tarafından karşılanacaktır.

- Yol yapım çalışmaları esnasında yol, su, elektrik, telefon v.s. gibi her türlü altyapıya verilecek zarar ve ziyan müteahhit tarafından karşılanacaktır. İşe başlamadan önce ilgili dairelerden ve belediyeden görüş alınması gerekmektedir.

- Yol yapım çalışmaları esnasında işler, İdare ve/veya kontrollük ve/veya Karayolları Dairesi Teknik elemanlarına her safhada kontrol ettirilecek ve onay alınmasından sonra bir sonraki safhaya geçilecektir.

- İhaleye yeterli makine parkına haiz, encümene Teknik İşler sınıfında kayıtlı, I. sınıf müteahhitler katılabilecektir.

- Müteahhitler teklif vermezden önce yapılacak işleri yerinde göreceklerdir. Teklif atan isteklilerin proje alanını yerinde gördüğü kabul edilecektir.

- Nakliyeler, yasanın öngördüğü tonajlarda yapılacaktır.

- Yol üzerindeki çalışmalara başlamadan önce Müteahhit tarafından, çalışılan kesimdeki yolun özelliği ile çalışma tipine uygun olarak trafik işaretleme projeleri yapılacak ve İdarenin onayına sunulacaktır. İdare tarafından onaylanan trafik projesinin uygulaması çalışma başlamadan önce yola aplike edilecek ve işin devamı süresince işaretlemenin niteliklerine uygun olarak sürekliliği sağlanacaktır.

- PLENTMİKS ALT TEMEL VE ASFALT BETONU (BİNDER) TABAKASI YAPIM İŞLERİ

- Yapılacak tüm işlerde şartnamede aksi belirtilmedikçe idare tarafından verilecek yol projesi uygulanacaktır.

- Yapılacak tüm işlerde Karayolları Dairesi “Karayolu Teknik Şartnamesi” geçerli olacaktır. Şartnameye uygun yapılmayan işlerin yeniden yapım bedeli müteahhide ait olacaktır.

- İşlerin yapımı esnasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar nedeni ile ihale bünyesi içerisinde parasal değer değişmeden “Karayolu Teknik Şartnamesi”ne uygun iş değişiklikleri yaptırılabilecektir.

- Nebati toprak (bitki ve köklerin tamamen kalkacak şekilde) sıyrılıp temizlenecektir.

- Yapılacak olan plentmiks alt temel malzemesi (mekanik malzemeden temel), Plentmiks alt temel karışım makinesinde şartnameye göre 3 veya 4 ayrı dane boyutlu agrega optimum rutubette karıştırılarak imal edilip yolda kullanılacaktır.

- Plentmiks alt temel, proje boy ve en kesitlere uygun tek tabakada serilip min %97 sıkışma sağlanacak şekilde sıkıştırılacaktır.

- Plentmiks alt temel sıkıştırma işlerinde lastik tekerlekli silindir (lastik iç basıncı ayarlanabilen) ve 8-12 tonluk demir bandajlı silindirler kullanılacaktır.

- Tüm asfalt betonu (binder) işleri sağlam temel üzerine binder tip kesitte ve/veya metraj dökümünde belirtilen uygulama detayına, kalınlıklara ve genişliklere uygun olarak yapılacaktır. Asfalt serim işleri off-setli yapılacak, sıkıştırma işlerinde lastik tekerlekli silindir (lastik iç basıncı ayarlanabilen) ve 8-12 tonluk  demir bandajlı silindirler kullanılacaktır.

- Asfalt betonu karışım dizaynı TS.3720 “Bitümlü Kaplama Karışımlarının Hesap Esasları” standartlarına göre Marshall methodu kullanılacak ve Karayolları Dairesinin genel uygulamasına göre asfalt imalatı yapılacaktır.

- Mevcut asfalt üzerine 0.5 lt/m2 yapıştırıcı atılacaktır.

- Kullanılacak asfalt beton’un yoğunluğu 2.4ton/m3 olacaktır.

- Beton asfalt imali, taşınması, serilip sıkıştırılması bitümlü asfalt kaplama şartnamelerine uygun olacaktır.

- Plentmiks alt temel malzemesi ve asfalt betonu talep edilmesi durumunda idarenin/kontrolün göstereceği bir kantarda da tartılacak ve teslim edilen kantar fişleri ile karşılaştırılacaktır. Kantar tartı ücreti müteahhit tarafından karşılanacaktır.

- BİRİM FİYAT TARİFİ

- YHBF 008: Yol altı dolgu (Plentmiks alt temel) malzemenin makine ile serilerek 15 cm’lik tabaka halinde sulanarak, titreşimli silindirlerle sıkıştırılarak yol altı dolgusu yapılması: Birim (m3)

Listede belirtilen yollarda 15 cm kalınlığında Plentmiks alt temel malzemesi finisher ile serilerek 15 cm’lik tabaka halinde sulanarak, titreşimli silindirlerle sıkıştırılarak yol altı dolgusu şartnameye uygun olarak birim fiyat dahilinde yapılacaktır. Bu işlem yapılırken Kazı, Yarma, asfalt kesme ve Dolgu İşleri, Stabilize İşleri yapılması birim fiyat dahilinde yapılacaktır. Birim m3 olup yerinde yapılacak ölçüm sonrasında müteahhit’ in yetkili bir topograf aracılı ile yaptıracağı alım kote den (m2 olarak) sonra müteahhit tarafından yaptırılacak olan mekanik karot testleri sonucunda çıkacak olan kalınlık ile çarpımından çıkan sonuç ödeme raporuna yansıyacaktır. Kontrolün direktifi haricinde projede belirtilen miktardan fazla yapılan işler ve karot testi sonucunda çıkabilecek fazla kalınlık baz alınmayarak, projede belirtilen kalınlıklar hakedişe yansıtılacak ve müteahhit tarafından fazlalık talep edilemeyecek ve hak edişe yansıtılmayacaktır.

- YHBF 010: Asfalt Kaplama Tabakası Yapılması (Binder): Birim (Ton)

İhale kapsamında yapılacak Asfalt kaplama şartnamede anlatıldığı şekilde 6 cm’lik tabaka olacaktır. Asfalt kaplama işlemleri Plentmiks alt temel üzerine ve mevcut asfalt üzerine olmak üzere iki zemin üzerine serilecek ve sıkıştırılacaktır. Bu işlemler şartnameye uygun olarak tüm gerekler yerine getirilerek yapılacaktır ve bu işlemin yerine serilip onaylanma sürecine kadarki tüm işlemler birim fiyata dahil olacaktır. Ölçü birimi ton olacak olan asfalt işlerinin yerinde serilen asfalt alanı ve yükseklik (6cm) belirlenip asfalt yoğunluğu (2.4 Ton/m3) ile çarpılmak sureti ile ton bulunacaktır. Bu miktar iş bitimi sonrasında müteahhit’in yetkili bir topoğraf aracılığı ile yaptıracağı alım kote’den (m2 olarak) sonra müteahhit tarafından yapılacak olan karot testleri neticesinde bulunan kalınlık ve yoğunluk ile çarpımından çıkan sonuç ödeme raporuna yansıyacaktır. Kontrolün direktifi haricinde projede belirtilen miktardan fazla yapılan ve ölçümler sonrasında proje de belirtilen ölçülerden fazla yapılan işler baz alınmayarak, projede belirtilen miktarlar hakedişe yansıtılacak ve müteahhit tarafından fazlalık talep edilemeyecek ve hak edişe yansıtılmayacaktır. Dökülen asfalt miktarı metraj tablosunda belirtilen tonaj miktarlarından fazla çıkması durumunda hakedişe metraj tablosunda bulunan miktarlar yansıtılacak ve müteahhit herhangi bir fark talep etmeyecektir.

12. BORDÜR İŞLERİ

Projede belirtilen güzergâhın Kuzey hududu boyunca tek taraflı olarak asfalt boyunca 15x30x50 cm ebatlarında bordür taşı usulünde döşenecektir. Bordürler yerine konulmadan önce gerekli eğim, yön ve kot değerlerinde sıkıştırılmış ve sağlam bir taban hazırlanmış olacaktır. Bordürlerin zeminine tesviye betonu dökülecek ve beton bordürler projede belirtilen şekilde yerleştirilecektir. Bordürlerin birleşim yerleri min 300kg/m³ çimento içeren harçla düzgün bir şekilde kapatılacaktır. Bordürlerin arkasında kalan boşluklar derzlerin priz yapmasından sonra dolgu malzemesi ile doldurulacaktır.

13. V- BETONARME KANAL YAPILMASI

Teknik detaylara uygun olarak yerinde kontrolün göstereceği şekilde uygun kazısı yapılıp kalıpları döşenip ızgara demir konduktan sonra C20 betonun dökülüp düzeltilmesi.

14. Q200 KILAVUZ KORUGE BORU DÖŞENMESİ

Projede gösterilen ve/veya kontrolün göstereceği yerlere Q200 koruge boru temin edilip kazısı yapıldıktan sonra yerine monte edilmesi; üzerinin de betonlanması.

15. MALZEMELİ REGLAJ YAPILMASI

Sanat yapıların ve toprak işlerinin ait oldukları kısımlarda belirtilen esaslar dahilinde yapılarak tamamlanmasından sonra ince tesviye yüzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma şevlerinin enkesitlerdeki şekil, boyut ve kotlara uygun olarak greyder veya diğer bıçaklı tesviye makineleri ve el işçiliği ile veya tamamen el işçiliği ile ince tesviyesi yapılacaktır.

Sanat yapıları ve toprak işleri ait oldukları kısımlarda belirtilen esaslar dahilinde tamamlanmadan yapılacak reglaj isleri için hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

Toprak yarma ve dolgu tabanlarında (bitkisel toprak kazısı sonrasında) taban toprağı en az 20 cm kabartılacak ve gerekli ise su verme veya kurutma işlemi yapılarak istenilen kuru birim ağırlık elde edilinceye kadar sıkıştırılacaktır.

Üstyapı taban malzemesinin, kaya veya düzgün bir yüzey vermeyecek yoğunlukta 3" üzeri malzeme içerdiği yol kesimlerinde yüzeyde yer alan boşlukların ince kaya malzeme ile tesviyesinin yapılamadığı durumda projesinde önerilmiş 15 cm düzeltme amaçlı alt temel tabakasının 5 cm'si greyder ile serilerek olabildiğince düzgün bir yüzey elde edilerek, bu yüzey üzerine 10 cm eksik alt temel tabakas1 finişer ile serilebilecektir.

Yüklenici yol yüzeyinin ince tesviyesini iyi bir şekilde tamamlamış olsa dahi her yağmur yağışından sonra, yol yüzeyi, makinelerin çalışmasına uygun bir duruma girdikten sonra greyder veya kontrol mühendisinin izin verdiği makine ve teçhizat kullanarak gerekli düzeltmeleri yapmak ve iyi bir durumda bakımını sağlamakla mükelleftir.

İnce tesviye yüzeyi üzerine alt temel veya temel tabakasının serilmekte olduğu noktadan itibaren, serilmenin ilerlediği yönde; en az 1 km uzunluğunda ince tesviye yüzeyinin tam olarak hazırlanmış olması gereklidir.

Ancak 2 km'den daha kısa olan projelerde ve şehir geçişlerinde bu şart aranmayacaktır.

Kontrol mühendisi tarafından aksi belirtilmedikçe ince tesviye yüzeyi kotundan en az 50 cm derinliğe kadar rastlanan 8 cm'den büyük çapta olan kökler, kütükler vb. maddeler yerlerinden çıkartılıp taşınarak kaldırılacaktır.

Bu işlem sonunda oluşan her türlü çukur ve oyuklar uygun seçme malzeme ile doldurulacak, projelerde gösterilen kot ve eğimlere uygun şekilde tesviye edilecektir.

16. KUTU MENFEZ YAPIMI

İç ölçü 100x100 cm; dış ölçü 140x140cm; kalınlık 20 cm olacak. 15x15 4mm hasır telli C30 beton dökülerek 1 metre uzunluğunda imal edildikten sonra ve/veya verilen ölçülere uygun hazır temin edilerek meyiline uygun olarak monte edilecektir.