LAÇ BELEDİYESİ

1 (BİR) ADET AĞIR KAMYON ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU, TANIMI VE KAPSAM

KONU: Bu teknik şartname LAÇ Belediyesi’nin ihtiyacı için satın alınacak 1 adet ağır KAMYON tipi aracın teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve diğer hususları konu alır.

2. ÖZELLİKLER

2.1. Genel Özellikler:

-Satın alınacak araç en az 2008 model ve üstü ve ikinci el olacaktır.

-Ağır kamyon tipi vinçli araç taşıyıcısı düz kasa model olacaktır.

-Mevcut kilometresi en fazla 950bin kilometre olacaktır.

-Aracın boş ağırlığı 11800 kg olmalıdır.

2.2. Teknik Özellikler:

2.2.1. Motor:

-Motor 6 (altı) silindirli ve dizel olacaktır.

-Silindir hacmi 9200 cc olacaktır.

-Azami motor 9200 kw olacaktır.

-75-310 motor olacaktır.

2.2.2. Şanzıman:

- Şanzıman manuel olacaktır.

- Şanzıman 8 ileri vitesli olacaktır.

2.2.3. Direksiyon Sistemi:

- Araçlar sağ direksiyonlu olacaktır.

- Araçlarda rahatlıkla kontrolü sağlayabilecek elektro-hidrolik direksiyon sistemi veya hidrolik direksiyon sistemi veya muadil sistem olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene aşamasında taahhüt edilecektir.

2.2.4. Süspansiyon Sistemi: Araçlara yük taşımaya uygun süspansiyon sistemi olacaktır.

-Havalı yükleme rampaları,

-6x2 arka kalkar dingil,

-10 ton araç çekici makara vinç ve

-2.6 ton-7.20 metre HMF vinç bulunacaktır.

2.2.5. Fren Sistemi: Araçlarda ABS fren sistemi veya ABS ve ASR fren sistemi veya ABS ve ASR ve ESP fren sistemi bulunacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından muayene aşamasında üretici / imalatçı firmanın vereceği belge ile belgelendirilecektir. Belgelendirilmemesi durumunda ret işlemi uygulanacaktır.

2.2.6. Lastikler:

- Lastikleri iç lastiksiz (Tubeless) olacaktır.

2.2.7. Elektrik Sistemi:

- Araçların üzerindeki tüm elektrik kabloları, rutubet ve sürtünmeden dolayı aşınmalara karşı izoleli olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene aşamasında yazılı olarak taahhüt edilecektir. Edilmemesi durumunda ret işlemi uygulanacaktır.

- Araçlar aşırı yük ve elektrik kısa devrelerine karşı, sigorta veya termikle korunmalı olacaktır.

2.2.8. Aydınlatma:

Araçların ışıkları KKTC Trafik Tüzüğünde belirtilen far, stop, sinyal, park lambası, geri vites lambası, plaka ve gösterge lambaları ile gerekli diğerleri olacaktır.

2.2.9. Sürücü Kabini:

-Araç tek kabinli ve 2 kapılı olacaktır.

-Araç boyutları KKTC Trafik Tüzüğüne uygun ölçülerde olacaktır.

-Sürücü kabininde klima sistemi olacaktır.

-Araç sarı renkte olacaktır.

2.2.10. Yük Taşıma Kabini:

- Araçların kasası her yönden yükleme yapmaya imkân verecektir.

- Araçların arka tekerlekleri çift teker olacak.

3. ARAÇ AKSESUARLARI:

3.1. Bir adet aracın ağırlığına uygun kriko ve kolu- Aracı düz zeminde kaldırabilecek boyda olacaktır.

3.2. Bir adet tekerlek anahtarı ve kolu

3.3. Bir adet ilk yardım çantası. (Muhteviyatı ile birlikte) - Yürürlükteki KKTC Trafik Tüzüğüne uygun olacaktır.

3.4.Bir adet 2 kg.’lık dolabilen tipte yangın söndürme cihazı ve hortumu ile püskürtme ağzı.

3.5. Ön ve arka çamurluklarda lastik koruyucu olacaktır.